
Monsieur  et Madame  PELLETIER


295, Av d’Offenbourg


39000 LONS LE SAUNIER


Montmorot, le 7 février 2005
DEVIS   ESTIMATIF   N°  D05/068
Affaire suivie par M. Stéphane MAGRIN 
Objet : Installation d’un chauffage central gaz naturel dans une maison situé à CONLIEGE

Générateur gaz
Chaudière murale cheminée avec ballon 60 litres type 3


"PRONTACQUA 28 BI"


L’ensemble
1 386.75 €

Régulation programmation

· Thermostat d’ambiance à piles journalier type REV SIEMENS

· Câblage thermostat depuis chaudière


L’ensemble
  204.69 €

Alimentation gaz chaudière
· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt gaz chaudière ¾ avec raccords cuivre

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau installé par terrassier 

· Coffret gaz à briser en pénétration avec vanne d’arrêt


L’ensemble
858.42 €

Alimentation gaz cuisinière

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Robinet arrêt cuisinière type ROAI avec raccords cuivre


L’ensemble
  87.75 €

Alimentation eau froide chaudière
· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt ¼ tour ½


L’ensemble
   100.56 €

Corps de chauffe (Nbre7)

· Radiateur acier gamme habillée SAMBA marque CHAPPEE dans :

· Séjour

· Cuisine

· Chambres (2u)

· Dégagement

· Radiateurs sèche-serviettes eau chaude ESCALE marque ACOVA dans :

· Salle de bains Etage


L’ensemble
899.62 €

Accessoires radiateurs
· Vannes thermostatiques ½ équerre RT56.05 marque SIEMENS

· Vannes simple réglage ½ équerre

· Coudes et tés de réglage ½


L’ensemble
  293.87 €

Distribution radiateurs

· Tube cuivre écroui 12/14 à 20/22 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 109.32 €

Evacuation des gaz brûlés

· Tubage de la cheminée par gaine inox diam125

· Té de purge et collier de fixation haut diam125

· Longueur droite inox 304 diam125


L’ensemble
  561.95 €

Alimentation électrique chaudière

· Disjoncteur de coupure chaudière fourni par lot électricité

· Raccordement sur attente électricien


L’ensemble
    42.43 €

Mise en route essai
· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge

· Réglage combustion chaudière

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
 173.81 €


TOTAL H.T

5 719.17 €


T.V.A. 19.60 %

1 120.96 €


TOTAL TTC

6 840.13 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2005. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

- 10 % à la commande

- Soldes sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY

Page 4 sur 4

