MR. Claude STAEDELIN

176 Rue du Faubourg

39400 LA MOUILLE

Saint Claude, le 18 Octobre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/384
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Pavillons à La Mouille.

Objet: Devis pour installation de chauffage et de production d'ECS solaire.

FOURNITURE et POSE:
Eau chaude solaire
Capteurs solaires associés comprenant:

· 1 ensemble capteur solaire FRISQUET "TSV 40"  surface 6.40 m2.

· 1 collecteur.

· 40 tubes sous vide indépendants.

· 1 châssis de support.

· 1 jeu de fixations pour couverture tuile.

· 1 paire de flexibles de raccordement.

· 1 ballon ECS capacité 400 litres en acier avec protection double émaillage,

échangeur bas solaire et 1 échangeur haut supplémentaire. 

· 1 jaquette polyuréthane épaisseur 80 mm.

· 1 régulateur de température Ø ¾.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 résistance électrique d'appoint 2 kw.

· 1 régulation solaire avec sondes.

· 1 kit hydraulique avec circulateur, vannes, purges, vase d'expansion.

· Assemblage.

L'ensemble

7842 €

Liaison capteurs / réchauffeur ballon solaire:
· Tubes PER Ø 16/20 mm avec isolation. 

· Cuivre écroui  Ø 16/18 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

· Raccordements sur capteurs.

· 1 goulotte de protection extérieure.

· Percements et ragréages mur extérieur.

· Remplissage avec antigel.

L'ensemble

1229 €

Electricité (depuis attente à proximité par votre électricien):

· Alimentation et raccordement de la station solaire et de la résistance
      électrique.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

255 €

SOUS TOTAL H.T……………..9326.00 € 
Chauffage:
Générateur (garage):

· 1 chaudière murale électrique GIANOLA-AUER "Gialix 12 C".

· Corps en fonte d'acier au carbone puissance 4 à 12 kw à 2 étages.

· Equipement hydraulique avec vase d'expansion 8 litres, circulateur 
      3 vitesses, soupape mano 3 bars. 

· Régulation  électronique modulante.

L'ensemble

1447 €

Distribution primaire chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 mm ave raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ¾.

· 1 bouteille casse pression.

· Calorifuge épaisseur 13 mm avec coupes et colle. 

L'ensemble

342 €
Distribution nourrices plancher chauffant:

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 vanne 3 voies Ø ¾.

· 1 servomoteur de vanne.

· 3 vannes sphériques Ø ¾.

· 1 circulateur avec raccords union.

· Calorifuge épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

1314 €

Plancher chauffant:

· Dégagement, salon, séjour, cuisine, bains et wc.

· Plaques pelliculées en polystyrène épaisseur 55 mm avec plots.

· Isolation périphérique autoadhésive.

· Tube PER Ø 13/16 mm.

· Cavaliers de fixation.

· Collecteurs complets avec raccords PER.

· Adjuvant béton.

· Produit anticorrosion.

· Mise en épreuve pendant la durée de la chape.

L'ensemble

2327 €

Electricité et régulation (depuis attentes au garage):

· Alimentations et raccordements de la chaudière, de la pompe

            plancher chauffant, des sondes et du servomoteur de vanne.
· 1 thermostat d'ambiance (séjour) "REV 33" (action sur vanne) avec horloge

            hebdomadaire digitale.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

647 €
SOUS TOTAL  H.T……………6077.00 €
TOTAL  H.T…………….15403.00 €
T.V.A  19.6 %.....................3018.98 €

  TOTAL  T.T.C….……….18421.98 €
Chiffrage établis pour un pavillon sans les raccordements sanitaires sur le ballon.
Crédit d'impôt sur fourniture seule pour ECS solaire (sauf modifications): 

Ensemble ballon + capteurs = 8100 €  TTC * 50 % = 4050 €.

Résistance électrique d'appoint = 280 €  T.T.C. * 50 % = 140 €

Liaison capteur / ballon = 820 €  TTC * 50 % = 410 €.

Aide région environ = 800 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrable au 1er trimestre 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 10 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 4

