MR et MME Yves VANTARD

11 Route de Fourenchaux

71270 MOUTHIER EN BRESSE
Saint Claude, le 16 Mai 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/175

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Immeuble 7 Place des Carmes  SAINT-CLAUDE (Appt. Ex: VANTARD) 

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz.

FOURNITURE et POSE:
Dépose:

· Vidange complète de l'installation.

· Tronçonnage des tuyauteries fer.

· Désaccordement des radiateurs.

· Dépose, descente, chargement et évacuation.

· Dépose avec soin de la chaudière pour réutilisation.

L'ensemble

315 €

Générateur:

· Repose avec fixations de la chaudière.

· Réutilisation de la plaque de raccordement.

L'ensemble

247 €

Fumées:

· Tubage de la cheminée avec gaine inox Ø 125.

· 1 collier de soutien haut.

· 1 manchette à sceller.
· Percement et ragréage du boisseau.

L'ensemble

303 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine : nb1.

· Séjour: nb2.

· Ch.1: nb1.

· Ch.2: nb1.

· Ch.3: nb1.

· Salle de bains: nb1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 6 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 7 coudes de réglages.

· Dépose et repose après peinture.

L'ensemble

1728 €

Distribution chauffage (derrière doublage):

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages murs et cloisons.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

2229 €

Gaz: 
· Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures 6 % argent,

            gaines, percements et ragréages murs et cloisons.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords et bouchon.
· 1 certificat de conformité "Qualigaz".
L'ensemble

293 €

Régulation et électricité:

· 1 thermostat "Digi2" avec pile lithium et horloge hebdomadaire.

· Raccordements de la chaudière et du thermostat depuis attentes à proximité.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

234 € 

TOTAL  H.T……………..5349.00 €

T.V.A.  5.5%.......................294.19 €

TOTAL  T.T.C…………..5643.19 €

Variante chaudière: 
Générateur:

· 1 chaudière RIELLO "Prontacqua 28 Bis" ventouse avec ballon d'ECS

            capacité 60 litres.

Plus value H.T.

1567 € 

Fumées: (Passage dans boisseau)
· Conduits concentriques Ø 80/125 avec longueurs et coudes.

· 1 terminal vertical.

· 1 raccord d'étanchéité sur souche.

Plus Value H.T.

340 €

TOTAL PLUS VALUE  H.T……………1907.00 €

T.V.A. 5.5 %..............................................104.88 €

TOTAL PLUS VALUE T.T.C…………2011.88 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

