Mr. et Mme. FOTIA
40 Rue Lafayette

01200 BELLEGARDE

Saint Claude, le 21 Juin 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/ 253
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Appt. 1er étage 
Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul par chaudière gaz.
FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange complète de l'installation.

· Désaccordements de la chaudière et du ballon réchauffeur.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

· Descente chargement et évacuation.

L'ensemble

380 €

Générateur:

· 1 chaudière gaz propane murale condensation Saunier Duval "Isotwin Condens".

· 1 échangeur inox puissance 23 kw.

· 1 ballon d'ECS capacité 42 litres.

· 1 tableau de bord avec régulation et sonde extérieure.

· Fixations.

· Percement du mur extérieur et scellement de la ventouse.

L'ensemble

3709 €

Raccordements:

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur tube fer Ø 1"1/4.
Sanitaire:

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

Expansion:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percement du mur de cuisine.

· Raccordements sous le meuble d'évier.

L'ensemble

591 €

Radiateur salle de bains:

· 1 sèche serviette "Keel" 1700*500.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 coude de réglage.

· 1 fixation.

L'ensemble

286 €

Distribution:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

225 €

Robinets pour radiateurs existants:

· 2 vannes thermostatiques ½ équerres.

· 1 vanne thermostatique ½ droite.

L'ensemble

115 €

Gaz (depuis compteurs, hors tranchée):

· Cuivre écroui et recuit Ø 18 mm avec raccords, colliers et brasures 40 % argent.

· 1 vanne de barrage calibre 15 avec raccords.

· 1 protection mécanique hauteur 2 ml.

· 1 filet avertisseur.

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures 40 % argent.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords.

· Percements murs extérieur et cuisine.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

911 €

Ventilations cuisine et salle de bains:

· Percement bas des murs extérieurs.

· Gaine pvc et grilles.

· Grilles pour ventilations hautes dans les cheminées.

L'ensemble

314 €

Electricité:

· 1 thermostat d'ambiance avec horloge hebdomadaire digitale.

· Alimentation et raccordements chaudière, thermostat et sonde extérieure

      depuis existant à proximité.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

331 €
TOTAL  H.T……………..6862.00 €

T.V.A. 5.5 %........................377.41 €

TOTAL T.T.C……………7239.41 €
Variante chaudière:

1 chaudière RIELLO "Prontacqua 28 Bis" ventouse classique, ballon ECS capacité 60 litres.

Moins Value T.T.C………….1500.00 €
Crédit Impôt:   25 % sur chaudière condensation (fourniture seule) soit  900€
                           15 % sur chaudière classique (fourniture seule) soit  315 €
                           15 % sur thermostat (fourniture seule) soit 21 €
                           15 % sur vannes thermostatiques (fourniture seule) soit 11 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

