Mr. GRENARD

7 Chemin du Crozet

39200 AVIGNON LES ST-CLAUDE 

Saint Claude, le 23 Novembre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/408 B
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour modifications du chauffage central et installation d'une chaudière bois
            avec ballon de stockage.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière bois RIELLO "Atmos Style BR 32 RF" puissance 35 kw

      avec brûleur à flamme inversée.

· 1 ventilateur pour prémélange de l'air.
· 1 échangeur de sécurité intégré.

L'ensemble

3694 €

Accessoires chaudière:

· 1 soupape thermique simple Ø ½.

· 1 soupape de sécurité 2.5 bars Ø ¾.

· 1 vase d'expansion azote 18 litres.

· 1 vanne de vidange Ø ½.

L'ensemble

271 €

Cheminée bois:

· Conduits double parois isolés "Poujoulat" Ø 180 mm avec longueurs, 

            coudes, té, colliers de soutien.

· 1 chapeau pare pluie.

· 1 solin pour sortie de toiture avec platine plomb.

· 1 percement de la toiture.

· 1 raccord double simple paroi.

· Tuyaux inox simple paroi Ø 153 mm avec longueurs et coudes.

L'ensemble

2253 €

Stockage primaire chauffage:

· 1 ballon tampon capacité 1000 litres.

· 1 jaquette souple isolante.

· 4 thermomètres.

· 1 soupape de sécurité 2.5 bars Ø ¾.

· 1 vanne de vidange Ø 1".

· 1 vase d'expansion azote 35 litres.

L'ensemble

1759 €

Circuit primaire entre chaudière bois et ballon de stockage.

· Fer noir Ø 1"1/4 avec raccords et soudures.

· 5 vannes sphériques Ø 1"1/4.

· 1 vanne de régulation "Ladomat 21 " avec pompe et thermostat.

· Calorifuge avec coquille épaisseur 13 mm, coupes et colle.

L'ensemble

1549 €

Circuit primaire et secondaire entre ballon et réseau existant.

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 5 vannes sphériques Ø 1"1/4.

· 1 vanne directionnelle 3 voies"VX 44.32" Ø 1"1/4 (inversion bois / fioul où électricité).

· 1 jeu de raccords.

· 1 servomoteur "SKS 35.50" avec retour à zéro.

· 1 vanne mélangeuse " VBI 31.32" Ø 1"1/4 (circuit radiateur).

· 1 servomoteur "SQK 34.00".

· Remplacement par bobine fer de la pompe dans la chaudière fioul actuelle

· Repose de la pompe Wilo récupérée au départ dans la cuisine.

· Modifications réseau départ au dessus de la future chaudière bois.
· Calorifuge avec coquille épaisseur 13 mm, coupes et colle.

· Mise en eau et purge de l'installation.

L'ensemble

2544 €

Remplissage et sécurité:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

· 1 clapet de retenue Ø ½.

· Raccordement de la soupape thermique de la chaudière.

L'ensemble

276 €

Expansions chaudière et ballon:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, coupes et colle.

· Percement du mur extérieur.

L'ensemble

231 €

Modification de la chaudière électrique:

· Désaccordement hydraulique et électrique.

· Déplacement et repose à son nouvel endroit.

· Coupe, filetage et bouchonnage  des tuyauteries fer départ et retour 

      dans la cuisine.

L'ensemble

393 €

Primaire départ et retour de la chaudière électrique:

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· Modification du raccordement retour vers conduite fer en bas à droite de la 

            porte d'entrée. 

· Calorifuge avec coquille épaisseur 13 mm, coupes et colle.

L'ensemble

613 €

Départ secondaire depuis vanne mélange en direction de la chaudière fioul.

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Modification du raccordement vers le bas de la chaudière fioul.

L'ensemble

515 €

Primaire pour charge ballon ECS (fonctionnement en thermosiphon):
· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· 1 purgeur automatique Ø 3/8.

· Piquage départ entre vanne directionnelle et vanne de mélange chauffage.

· Modification départ vers ballon.

· Calorifuge avec coquilles épaisseur 13 mm, coupes et colle.

L'ensemble

539 €

Lave mains:

· Dépose avec soins pour réutilisation.
· Repose avec déplacement.

· 1 jeu de fixations.

· Raccordements sur existant avec cuivre Ø 12 mm, pvc Ø 32 mm, raccords, 
      colliers, brasures et colle.

L'ensemble

245 €

 Électricité et régulation:

· 1 thermostat de fumées pour cheminée bois.

· 1 régulateur "MCDB" (inversion bois / fioul où bois électricité) avec sondes ballon.

· 1 thermostat d'ambiance "REV 33" (action sur la vanne mélangeuse radiateurs).

· Alimentation depuis le tableau fusible avec câble, tube et protections.

· Raccordements de la chaudière bois, de la chaudière électrique (depuis attente à proximité),des pompes, des moteurs de vannes, du régulateur, du thermostat et des sondes.

· Mise en route et essais.

· Equilibrage de l'installation avec les coudes de réglages.
· Repérage et étiquetage  du sens des circuits.

L'ensemble


1787 €

TOTAL H.T……………………16669.00 €

T.V.A. 5.5 %...................................916.79 €

TOTAL T.T.C…………………17585.79 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 4

