Mr. GACHET
14 Route des Préhez

39400 MORBIER

Saint Claude, le 7 Octobre 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/379

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: 43 Route Blanche 39400 MORBIER (appt. 2ème étage) 

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul (version fioul).

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange en totalité du réseau chauffage et en partie des circuits sanitaire.

· Désaccordements hydrauliques et électriques de la chaudière et du ballon d'ECS. 

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.
· Chargement et évacuation.

L'ensemble

222 €

Générateur:

· 1 chaudière fioul ventouse Viessmann "Vitola 222" corps acier et fonte 

            très basse température puissance 18 kw.

· 1 brûleur fioul "Vitoflam 100".

· 1 régulation de base "Vitotronic 100".

· 1 ballon d'ECS capacité 150 litres.

· 1 kit hydraulique sanitaire.

· 1 kit de sécurité avec purgeur et soupape 3 bars.

· 1 équipement brûleur pour ventouse.

· Assemblage.

L'ensemble

3755 €

Ventouse:

· Conduit concentriques Ø 80/125 mm avec longueurs et coudes.

· 1 terminal horizontal avec rosace.
· Percement et ragréage du mur extérieur.

L'ensemble

479 €

Distribution chauffage:

· 1 kit vanne mélangeuse 4 voies manuelle avec vannes sphériques et raccords 

            départ chaudière.

· Réutilisation de la pompe chauffage actuelle.

· 1 clapet de retenue Ø 1".

· 1 vase d'expansion azote 25 litres. 

· 1 té de réglage Ø ¾.

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Reprise vers canalisations cuivre actuelles.

· Calorifuge type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

· 2 vannes sphériques et un clapet Ø 3/8 pour remplissage chauffage.

· Mise en eau et purge circuit et radiateurs.

L'ensemble

1233 €

Distribution sanitaire:

· 1 groupe de sécurité Ø  3/4 avec siphonette pvc.

· Cuivre écroui  Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Reprise vers départ ECS actuel.
L'ensemble

273 €

Expansion chauffage et sanitaire:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percement mur extérieur où sol.

L'ensemble

59 €

Traitement eau de chauffage (radiateur aluminium):

· Injection d'1 litre de produit anticorrosion.
L'ensemble

65 €

Fioul:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Repose du pot filtre doubles voies.

· 1 jeu de raccords Ø 3/8-12 mm.

L'ensemble

177 €

Electricité:

· Alimentations et raccordements de la chaudière, des pompes et du brûleur

            avec câbles,gaines, tubes et tableau de protections.

· Raccordement du thermostat d'ambiance existant (action sur pompe chauffage).

· Mise en route, essais et r églages.

L'ensemble

299 €

TOTAL  H.T………….…..6562.00 €

T.V.A. 5.5 %.........................360.91 €

TOTAL  T.T.C…………...6922.91 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

