Réseau Eau Moules

Depuis vannes existantes, prolongation sur 9mètres à 3 mètres du sol, du réseau existant en acier galvanisé, 33/42, y compris raccord union droit pour raccordement sur vanne existante.
Supportages communs aux 3 réseaux à créer.

Sur le nouveau réseau, au droit de chaque nouvelle presse création de 2 piquages en ½, avec canne en tube acier galvanisé ½ jusqu’à 1.2m du sol et vannes ¼ de tour à l’extrémité.
A l’extrémité du nouveau réseau, fourniture et pose de vannes 1’’1/4 et repose de la boucle en tricoclaire et des tétines actuellement existantes .

Réseau Huile glycolée

Depuis vannes existantes, prolongation sur 9mètres à 3 mètres du sol, du réseau existant en acier galvanisé, 33/42, y compris raccord union droit pour raccordement sur vanne existante.
Utilisation du supportage commun aux 3 réseaux.

Sur le nouveau réseau, au droit de chaque nouvelle presse création de 2 piquages en ½, avec canne en tube acier galvanisé ½ jusqu’à 1.2m du sol et vannes ¼ de tour à l’extrémité.
A l’extrémité du nouveau réseau, fourniture et pose de vannes 1’’1/4 et repose de la boucle en tricoclaire et des tétines actuellement existantes .

Réseau Air comprimé
Depuis vannes existantes, prolongation sur 9mètres à 3 mètres du sol, du réseau existant en acier galvanisé, 26/34 , y compris raccord union droit pour raccordement sur vanne existante.
Utilisation du supportage commun au 3 réseaux .

Sur le nouveau réseau, au droit de chaque nouvelle presse création d’un piquages en ½, avec canne en tube acier galvanisé ½ jusqu’à 1.2m du sol et vanne ¼ de tour à l’extrémité.
A l’extrémité du nouveau réseau, fourniture et pose d’une vanne 1’’1/4. .

Mise en service et essais.
