Mr. LEAPER
Chalet Village

39370 LA PESSE

Saint Claude, le 14 Février 2008

DEVIS ESTIMATIF N° D08/92
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de séparation de réseaux chauffage et sanitaire pour 2 logements.

FOURNITURE et POSE:
Appartement  Nord / Est:

Chauffage:

Dépose:

· Vidange en partie des réseaux chauffage collectif et charge ECS.

· Tronçonnage et bouchonnage de tuyauteries cuivre côté Appt..

· Remise en eau et purge du réseau chauffage.

L'ensemble

144 €

Générateur:
· 1 chaudière viessmann "Vitola 222" très basse température, corps acier et 

       fonte puissance 22 kw.

· 1 brûleur fioul "Vitoflam" avec kit ventouse pour amenée d'air.
· 1 ballon ECS capacité 150 litres.

· 1 tableau avec régulation "Vitotronic 200".

· 1 petit collecteur de sécurité.

· Montage et assemblage jaquette.

L'ensemble

3953 €

Fumées:

· Conduit concentriques Ø 80/125  avec longueurs et coudes.
· 1 terminal horizontal.

· Percement et ragréage du mur extérieur sous escalier fer.

L'ensemble

394 €

Accessoires chauffage:

· 1 "Divicon" avec vanne de mélange Ø 1" et isolation.

· 1 circulateur avec raccords union.

· 2 vannes d'arrêt.

· 2 thermomètres.

· 1 vase d'expansion azote 25 litres.

· 1 moteur de vanne.

L'ensemble

1047 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 avec raccords, collier, brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs.

· Raccordements sur tubes fer pour départ et retour.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

738 €

Fioul:

· 1 pot filtre doubles voies Ø 3/8 avec raccords.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

285 €

Electricité chaudière:

· Alimentation et raccordement de la chaudière avec tube et câble.

· Alimentation et raccordement de la sonde extérieure.  

· 1 tablotin avec protection.

· Mise en route et réglage régulation.

L'ensemble

308 €

SOUS TOTAL H.T. CHAUFFAGE………6869.00 €

Sanitaire:

Dépose:

· Vidange du ballon ECS collectif et des réseaux  sanitaires.

· Tronçonnage et bouchonnage des tuyauteries cuivre arrivant de l'autre appt.

L'ensemble

162 €

Distribution sanitaire (depuis attente PEHD):

· 1 vanne d'arrêt sphérique Ø ¾.

· 1 raccord PEHD.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonette pvc Ø 32 mm.

· Cuivre écroui Ø 18 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs.

· Raccordements des réseaux existants et du ballon ECS de la chaudière.

· Mise en eau et essais.

L'ensemble

824 €

Remplissage et expansion:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· Pvc Ø32 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

130 €

SOUS TOTAL  H.T. SANITAIRE………1116.00 €

TOTAL H.T. APPT. NORD / EST……………..7985.00 €  
Appartement Sud / Ouest:

Chauffage et sanitaire:

Dépose:

· Tronçonnage et bouchonnage de tuyauteries cuivre sur les réseaux chauffage 

            et charge ECS côté chaufferie et rue principale. 

L'ensemble

72 €

Production d'ECS:

· 1 ballon réchauffeur mixte capacité 150 litres multipositions.

· 1 kit électrique avec thermostat de commande de pompe.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonette pvc Ø 32 mm.

· Fixation horizontale au dessus de la chaudière avec rails et boulonnerie.
L'ensemble

811 €

Circuit charge ballon ECS:

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 purgeur automatique Ø 3/8.

· Raccordement sur circulateur existant.

· Mise en eau.

L'ensemble

189 €

Circuit sanitaire:
· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur cuivre dans chaufferie.

· Mise en eau et essais.  

L'ensemble

165 €

Expansion:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

75 €

Stockage fioul:

· 1 cuve polyéthylène capacité 1000 litres.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers, brasures et gaines.

· Percements et ragréages murs.

L'ensemble

532 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement du ballon d'ECS et de la pompe de charge
            avec tube, câble et protections.

· Mise en route  et essais.

L'ensemble

204 € 
TOTAL  H.T.APPT. SUD / OUEST……….2048.00 €

TOTAL GENERAL H.T…………………..10033.00 €

T.V.A. 5.5 %...................................................551.81 €

TOTAL GENERAL T.T.C……………….10584.81 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 5

